DHCP instellen

IP adress toevoegen op een VLAN

# VTP config

Wat heb ik nodig als basis: MLS (server)

VTP MODE SERVER

VTP DOMAIN (NAAM)

VTP PASSWORD (WACHTWOORD)

VTP VERSION 2

## Naar switch

VTP MODE CLIENT

VTP DOMAIN (NAAM)

VTP PASSWORD (WACHTWOORD)

# Switch indeling

ENABLE

CONF T

INTERFACE RANGE Fastethernet 0/1 – 10

Als ik in de poorten zit voeg ik de VLANS toe:

ALTIJD NO SHUTDOWN!

## Vlans op trunk indelen

Switch(config-if)#switchport mode trunk

# LLDP en SSH

SSH -L (ip adres)

Show LLDP neighbor

https://www.youtube.com/watch?v=nzZdHq3S7C4

# Beveiliging Access Control List:

Netwerverkeer van VLAN 30 mag alleen gebruik maken van internet en niet op

het netwerk van PKN komen.

IOS-commando:

access-list 100 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0

0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0

0.0.0.255

access-list 100 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0

0.0.0.255

DHCP-server Drie Pools op MLS, namelijk P10, P20, en P30.

Pool-inrichting dient als volgt te worden geconfigureerd.

Let op: x=VLAN-ID.

IOS-commando:

ip dhcp pool Px

network 192.168.x.0 255.255.255.0

default-router 192.168.x.1

dns-server 194.171.40.6

ip dhcp excluded-address 192.168.x.0 192.168.x.49

Internetaccess R-Router1 zorgt voor internet-toegang:

IOS-commando:

interface GigabitEthernet0/0

ip nat outside

interface GigabitEthernet0/1

ip nat inside

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0

overload

access-list 1 permit any

- Internet is beschikbaar voor alle devices.

- Internet kan getest worden met de website: www.pkn.nl