# Documentatie examen

| Versiebeheer | Datum | Initialen | Versienaam |
| --- | --- | --- | --- |
| Versiebeheer 0.1 |  |  | Concept 1 |

Inhoud

SSH	3

SSH op switch	3

SSH inlogen via NetAdmin (Laptop)	3

SSH config MLS	3

SSH config Router:	4

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	4

DHCP voor Vlan’s	5

Basisconfiguratie	5

Inter-VLAN	6

Trunk en Access	6

Trunk	6

Access	6

Acl	6

Nat en Pat	8

Nat	8

Pat	8

Interface en IP geven	9

Normaal	9

Switch	9

VLAN	10

Default route	10

Server	10

Show	11

# SSH

## SSH op switch

0. SVI aanmaken in VLAN99: interface VLAN99, IP Address 192.168.99.10 255.255.255.0, no shutdown (elke Switch heeft uniek IP in 192.168.99.0/24)

ip default-gateway 192.168.99.1

1. Hostname Switch-0de

2. ip domain name SchoolNetwerk

3. crypto key generate rsa

(name key == Switch-0de.SchoolNetwerk) Bits in modulus [512]: 1024

4. Enable secret (Wachtwoord)

5. username NetAdmin password Cisco

6. ip ssh version 2

7. line vty 0 4

8. transport input ssh

9. login local

## SSH inlogen via NetAdmin (Laptop)

1. ssh -l NetAdmin 192.168.99.10 (aangemaakte SVI)

2. password == Cisco.

## SSH config MLS

1. Hostname MLS

2. ip domain name SchoolNetwerk

3. crypto key generate rsa

(name key == MLS.SchoolNetwerk) Bits in modulus [512]: 1024

4. Enable secret (Wachtwoord)

5. username NetAdmin password Cisco

6. ip ssh version 2

7. line vty 0 4

8. transport input ssh

9. login local

## SSH config Router:

1. Hostname Router_SchoolNetwerk

2. ip domain name SchoolNetwerk

3. crypto key generate rsa (name key == Router_SchoolNetwerk.SchoolNetwerk) Bits in modulus [512]: 1024

4. Enable secret (Wachtwoord)

5. username NetAdmin password Cisco

6. ip ssh version 2

7. line vty 0 4

8. transport input ssh

9. login local

# Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Welkom

MLS>en

Password:

MLS#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MLS(config)#lldp run

MLS(config)#exit

MLS#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MLS#show lldp

Global LLDP Information:

Status: ACTIVE

LLDP advertisements are sent every 30 seconds

LLDP hold time advertised is 120 seconds

LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds

MLS#

# DHCP voor Vlan’s

1. Service DHCP

# Basisconfiguratie

0. IP adressen en subnetmasks, zover mogelijk

1. hostname

2. enable secret (Wachtwoord)

3. line console 0 *

4. line vty 0 4

5. service password-encryption

6. Description toevoegen aan geconfigureerde interfaces

7. banner motd::algemene boodschap

8. banner login::alleen voor bevoegden!

9. clock timezone EST 6 (A'dam)

10. ip host (handig bij bijv. servers) *

11. no ip domain lookup (local dns uitzetten)

12. line console 0::logging synchronous (boodschappen niet door CLI heen)

13. IP adressen en subnetmasks, zover mogelijk 	(Indien mogelijk dit uitvoeren)

14. VERGEET NIET COPYRUNSTART!!!!!

# Inter-VLAN

Link

VOORBEELD VAN INTER-VLAN!!

Inter VLAN Routing MLS:

ip routing

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no shutdown

idem voor vlan 20, 30 en 99.

# Trunk en Access

## Trunk

Interface (port)

Switchport mode access

Switchport mode trunk

Switchport trunk native vlan (nummer van vlan)

## Access

Interface (Port)

Switchport mode Access

Switchport access vlan (nummer van vlan)

# Acl

VOORBEELD VAN ACL!!

NACL MLS:

ip access-list extended Docenten

2 permit tcp any any established

5 permit icmp any any echo-reply

10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 20 permit ip any any

interface vlan 10

ip access-group Docenten in

ip access-list extended Leerlingen

2 permit tcp any any established

5 permit icmp any any echo-reply

7 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10

10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 20 permit ip any any

interface vlan 20

ip access-group Leerlingen in

ip access-list extended Gasten

2 permit tcp any any established

5 permit icmp any any echo-reply

7 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10

10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 20 permit ip any any

interface vlan 30

ip access-group Gasten in

# Nat en Pat

## Nat

HIER IS EEN VOORBEELD VAN NAT!!

Static-NAT Router SchoolNetwerk

1. Extern IP adres Webserver: 209.209.209.5 (excluded bij DHCP!)

ISP:

2. Static route toevoegen op ISP naar 209.209.209.5/32 Router_SchoolNetwerk

3. Static NAT configureren:

ip nat inside source static 192.168.40.10 209.209.209.5

int fa0/1

ip nat inside (is al geconfigureerd bij PAT)

int fa0/0

ip nat outside (is al geconfigureerd bij PAT)

## Pat

VOORBEELD VAN PAT!!

PAT op Router SchoolNetwerk:

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload

interface fa0/1 ip nat inside

interface fa0/0 ip nat outside

# Interface en IP geven

## Normaal

VOORBEELD!

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

## Switch

VOORBEELD!!

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.20.5 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

# VLAN

VOORBEELD!!

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-vlan)#name Docenten

Switch(config-vlan)#exit

# Default route

IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 (Portnummer)

VOORBEELD!!

default route richting ISP en summarized route richting LAN

# Server

Als je een Server moet maken met een service: open je services En klik je de desbetreffende service aan.

# Show

# TFTP

## TFTP

We gaan weer een server toevoegen deze keer voor TFTP oftewel Back-Up. Als eerste zet je een server in je netwerk en verbind je die via kabel aan je MLS. Ten tweede open je je server en geef je het een static ip adres. Ga daarna naar services en zet alles uit behalve TFTP. Dat is het als je nu naar en switch gaat in je netwerk en je typt dit in.

switch#copy running-config tftp:

Daarna krijg je de vraag naar welke ip het moet verstuurd worden waar op jij je ip van je tftp server in typt.

Address or name of remote host []? 192.168.99.5

# Spanning tree

We gaan nu er voor zorgen dat we als het ware back up verbindingen hebben zodat als er eentje uitvalt in het netwerk direct de volgende aan kan gaan. Dit doen we zodat je netwerk nooit plat is maar gewoon door kan blijven functioneren.

Als eerst wil je natuurlijk zien welke bridges op route staan dit doe je door in je cli van je mls dit in te typen.

MLS#show spanning-tree

Nadat je dat hebt gecheckt is het tijd om daad werkelijk alle vlans op primary of secondary te zetten

Als je wilt dat je het primary word dan doe je dit.

MLS(config)#spanning-tree vlan 10 root primary

Wil je dat het secondary word dan doe je dit.

MLS(config)#spanning-tree vlan 10 root Secondary

Als je nu weer show spanning-tree doet zou er bij elke vlan ‘this bridge is the root’ moeten bij staan.